| 1 . | Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ## Техническое наименование: |  |  |  | Селитра аммиачная марка Б, высшего, первого или второго сорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
| 1.1.2. | Краткие рекомендации по применению: ## (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  | Применяется в качестве универсального азотного удобрения под все сельскохозяйственные культуры на различных типах почв. Технологические схемы внесения селитры аммиачной разработаны и предполагают использование типовых технических средств, предназначенных для выполнения агрохимических работ. Селитра аммиачная марка Б – физиологически кислое удобрение, поэтому при систематическом ее использовании может повыситься кислотность почвы. Для нейтрализации кислотности рекомендуется проводить известкование. Доза внесения агрохимиката не должна превышать 500 кг/га/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (25) |  |  |
| 1.2. | Сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ## Полное официальное название организации: |  |  |  | Открытое Акционерное Общество «Невинномысский Азот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | ## Адрес (почтовый): |  |  |  | Россия, 357107, Ставропольский край г. Невинномысск, ул. Низяева, 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | ## Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  |  |  | Старший диспетчер (86554) 4-42-40 (круглосуточно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | ## Факс: |  |  |  | (86554) 7-80-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | ## Е-mail: |  |  |  | nevinazot@eurochem.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | #### Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | # Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) |  |  |  | Классификация по ГОСТ 12.1.007: Умеренно опасное по степени воздействия на организм вещество, 3 класс опасности. Классификация по СГС: Окисляющие твердые вещества, класс 3. Раздражение глаз, класс 2А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (4) (27) |  |  |
| 2.2. | # Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  |  |  | Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны гигиеническими нормами не установлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (2) |  |  |
| 2.3. | Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | # Описание опасности: |  |  |  | Символы опасности: «Пламя над кругом», «Восклицательный знак». Сигнальное слово: «Осторожно». Краткая характеристика опасности: Окислитель; может усилить возгорание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (20) |  |  |
| 2.3.2. | # Меры по предупреждению опасности: |  |  |  | Меры по безопасному обращению: Беречь от нагрева. Использовать перчатки и средства защиты глаз/лица. Принимать меры предосторожности для недопущения смешения с горючими материалами. Меры по ликвидации ЧС: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью. После работы вымыть руки. Условия безопасного хранения: Хранить отдельно от органических веществ, кислот, щелочей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (20) |  |  |
| 3. | Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | # Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Химическое наименование: (по IUPAC) |  |  |  |  |  | Аммоний нитрат |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |
| 3.1.2. | Химическая формула: |  |  |  |  |  | NH4NO3 |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |
| 3.1.3 | Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  |  |  |  |  | Селитру аммиачную марки Б высшего, первого или второго сорта ОАО «Невинномысский Азот» выпускает в соответствии с требованиями ГОСТ 2-2013 «Селитра аммиачная. Технические условия» и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Метод производства селитры аммиачной основан на нейтрализации неконцентрированной азотной кислоты аммиаком, выпариванием полученного раствора и дальнейшего гранулирования, охлаждения, упаковки. |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (3) (3) |  |  |
| 3.2. | Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) |  |  | Массовая доля, % |  |  |  |  |  | ПДК р.з., мг/м3 |  | Класс опасности |  | Источники информации |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Аммоний азотнокислый, № CAS 6484-52-2,№ ЕС 229-347-8 |  |  | Не менее 98,28 |  |  |  |  |  | 10 мг/м3 (рекомендуемая) |  | 3 |  | (1)(2) (3) |  |  |  |  |
|  | Магний нитрат, № CAS 10377-60-3,№ ЕС 233-826-7 |  |  | ≈1,46 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | (8) |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Вода |  |  | 0,2÷0,3 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | (1) |  |  |  |  |
|  | Антислеживатель |  |  | ≈0,06 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наблюдаемые симптомы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  |  |  |  | Кашель. При остром отравлении - одышка, тошнота, рвота, боли в области сердца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (5) |  |  |
| 4.1.2. | При воздействии на кожу: |  |  |  |  | Раздражение кожи, особенно при наличии трещин, мелких ранок. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (4) |  |  |
| 4.1.3. | При попадании в глаза: |  |  |  |  | Раздражение глаз. Вызывает сильный зуд и гиперемии вокруг фолликулов. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (4) |  |  |
| 4.1.4. | При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  |  |  |  | Головокружение, рвота. При остром пероральном отравлении селитрой аммиачной отмечается одышка, тошнота, рвота, боли в области сердца, потеря сознания, цианоз, самопроизвольное мочеиспускание и дефекация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (4) |  |  |
| 4.2. | Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | При отравлении ингаляционным путем: |  |  |  |  |  | Вывести пострадавшего на свежий воздух, снять средства индивидуальной защиты, обеспечить покой, тепло, дать выпить крепкий чай или кофе. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (4) |  |  |
| 4.2.2. | При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  | Удалить загрязненную одежду и промыть кожу проточной водой с мылом. При необходимости обратиться к врачу |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (4) |  |  |
| 4.2.3. | При попадании в глаза: |  |  |  |  |  | Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью. |  |  |  |  |  |  |  |  | (20) |  |  |
| 4.2.4. | При отравлении пероральным путем: |  |  |  |  |  | При случайном проглатывании – дать выпить несколько стаканов питьевой воды, раздражением корня языка вызвать рвоту, затем выпить 1-2 стакана воды с взвесью активированного угля (из расчета 1 г угля на 1 кг массы тела) или с добавлением сульфата натрия (1 столовая ложка на 0,25 стакана воды). При необходимости обратиться к врачу. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (4) |  |  |
| 4.2.5. | Противопоказания: |  |  |  |  |  | Данных нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Средства первой помощи (аптечка): |  |  |  |  |  | Активированный уголь или сульфат натрия |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |
| 5. | Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  |  |  |  |  | Окислитель, пожароопасное вещество. При нагревании в замкнутом пространстве, когда продукты терморазложения свободно не удаляются, селитра аммиачная может при некоторых условиях взрываться, а также может взрываться под воздействием сильных ударов (например, при инициировании взрывчатыми веществами). Детонирует при воздействии на нее высокой температуры, например в условиях пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (12) |  |  |
| 5.2. | Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  |  |  |  |  | Категория и группа взрывоопасных смесей по аммиаку IIА-Т1, класс взрывоопасности – ВIБ. Класс взрывоопасности по горючей пыли селитры аммиачной – ВIIА. Температура самовоспламенения 350 0С. Нижний концентрационный предел распространения пламени 175 г/м3. При нагревании до 300 0С взрывается. |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) (3) (2) (12) (2) |  |  |
| 5.3. | Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  |  |  |  |  | Самопроизвольное разложение аммиачной селитры в присутствии некоторых органических веществ, способных окисляться, является автокаталитическим процессом, и может привести к взрыву. Автокатализ вызывается главным образом окислами азота, образующимися при разложении соли и в значительной мере водяным паром. При температуре 210 0С селитра аммиачная разлагается на токсичные оксиды азота и пары воды, при этом при взаимодействии оксидов азота и селитры аммиачной выделяются кислород и аммиак, что может привести к пожару или взрыву. Оксиды азота действуют непосредственно на артерии, вызывают расширение сосудов и снижение кровяного давления. Попадая в кровь, нитриты превращают оксигемоглобин в метгемоглобин. Повреждение эритроцитов приводит к появлению метгемоглобина в моче и к кислородной недостаточности. Аммиак вызывает раздражение в носу и полости рта, раздражение глаз, кожи, кашель, возможен отек легких. |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) (14) (18) (1) (5) (5) |  |  |
| 5.4. | Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  | Пожар с разложением аммиачной селитры следует тушить большим количеством распыленной воды. |  |  |  |  |  |  |  |  | (12) (1) |  |  |
| 5.5. | Запрещенные средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  | Химическая пена на основе кислот и щелочей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  |  |  |  |  | Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Аф, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) – спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор «ФОРТ-П», универсальный респиратор «Снежок-КУ-М». |  |  |  |  |  |  |  |  | (24) |  |  |
| 5.7. | Специфика при тушении: |  |  |  |  |  |  | Тушить распыленной водой с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. См. раздел 5, 6 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  | (24) |  |
| 6. | Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | ## Необходимые действия общего ## характера: |  |  |  |  |  | Сообщить в территориальную службу Роспотребнадзора. Изолировать зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. После ликвидации ЧС необходимо произвести замеры на соответствие уровню ПДКр.з., ПДКатм.в. |  |  |  |  |  |  |  |  | (24) |  |  |
| 6.1.2. | Средства индивидуальной защиты: ## (аварийных бригад и персонала) |  |  |  |  |  | Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Аф, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) – спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор «ФОРТ-П», универсальный респиратор «Снежок-КУ-М». |  |  |  |  |  |  |  |  | (24) |  |  |
| 6.2. | Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Действия при утечке, разливе, россыпи: ## (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  |  | Сообщить в территориальную службу Роспотребнадзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Не допускать попадания воды в емкости (См. раздел 13 ПБ). Просыпания собрать, и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности территории промыть водой в контрольных (провокационных) целях. После ликвидации ЧС необходимо произвести замеры на соответствие уровню ПДКр.з., ПДКатм.в |  |  |  |  |  |  |  |  | (24) |  |  |
| 6.2.2. | Действия при пожаре: |  |  |  |  |  | Тушить тонкораспыленной водой с максимального расстояния. (См. раздел 5 ПБ). |  |  |  |  |  |  |  |  | (12) (1) |  |  |
| 7. | Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  |  |  |  | Все производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной принудительной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021, места возможного пыления – местными отсосами, воздух которых перед выбросом в атмосферу должен направляться на очистку. Электрооборудование должно быть заземлено. Взрывобезопасное исполнение электрооборудования и освещения. Разведение огня ближе 50 м от мест погрузки, разгрузки и хранения селитры аммиачной, а также курение вблизи этих мест запрещается. Избегать контакта с продуктом. Обеспечить обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, проведение инструктажей. Лица моложе 18 лет и беременные женщины к производству селитры аммиачной не допускаются. Работающие в контакте с продукцией должны проходить медицинские осмотры в соответствии с порядком и в сроки, установленные государственными органами здравоохранения. См. раздел 5 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |
| 7.1.2. | Меры по защите окружающей среды: |  |  |  |  | Защита окружающей среды обеспечивается герметизацией технологического оборудования, устройством вентиляционных систем в местах возможного пыления продукта, очисткой воздуха после сушки селитры аммиачной до определенных санитарных норм, установлением предельно допустимых выбросов вредных веществ для каждого источника загрязнения в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02. Соблюдением рекомендуемых способов и сроков внесения удобрения. Не допускать попадания продукта в канализацию, в водоемы, в грунтовые воды. С целью охраны окружающей среды селитру аммиачную не вносят на территории первого пояса санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, во втором поясе – в период непосредственной угрозы паводка. При регулярном использовании селитры аммиачной на пойменных почвах и вблизи открытых водоемов необходим |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (23) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | контроль с целью исключения попадания в поверхностные и грунтовые воды азотсодержащих соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Необходим контроль за содержанием нитратов в растительной продукции, выращиваемой для диетического и детского питания в раннеспелых овощах, особенно в случаях несбалансированности минеральных питательных элементов, а также плохой освещенности. См. раздел 12 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (23) |  |  |
| 7.1.3. | Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  |  |  |  | Продукт транспортируют как опасный груз на всех видах транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При транспортировке исключить попадание влаги в продукт, не транспортировать с другими материалами и несовместимыми веществами. Исключить свободное перемещение и механическое повреждение тары с продуктом при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) |  |  |  |  |  |  |  | Упакованную селитру хранят в крытых, сухих и чистых складах, защищающих продукт от увлажнения. Хранение проводят отдельно от других материалов и веществ. Допускается кратковременное (в течение 15 суток) хранение неупакованной селитры аммиачной в крытых, чистых, сухих складских помещениях при температуре не выше 30 0С и влажности воздуха не более 50 %. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
| 7.2.2. | Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  |  |  |  |  |  |  | Органические вещества, кислоты, щелочи, открытый огонь. |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
| 7.2.3. | Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | Мешки полиэтиленовые, мешки полипропиленовые, мягкие контейнеры МКР, коэффициент безопасности (прочности) которых должен быть не менее 6:1, специализированные контейнеры. |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
| 7.3. | Меры безопасности и правила хранения в быту: |  |  |  |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  |  |  |  |  |  |  | ПДК р.з. – 10 мг/м3 (рекомендованная). |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
| 8.2. | Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  |  |  |  |  |  |  | Все производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной принудительной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021, места возможного пыления – местными отсосами, воздух которых перед выбросом в атмосферу должен направляться на очистку. Контроль состояния воздуха рабочей зоны. |  |  |  |  |  |  | (5) (6) |  |  |
| 8.3. | Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Общие рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдать правила личной гигиены, принимать пищу, пить, и курить в специально отведенных помещениях; проводить предварительные и периодические медицинские осмотры, использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях работы - фильтрующие противоаэрозольные противогазы по нормативным или техническим документам, противопылевые респираторы по ГОСТ 12.4.028, ватно-марлевую повязку. Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. |  |  |  |  |  |  | (1) (24) |  |  |
| 8.3.3. | Защитная одежда (материал, тип): |  |  |  |  |  |  |  | Специальные костюмы, ботинки или сапоги, рукавицы (перчатки) резинотрикотажные или перчатки с покрытием из полимерных материалов, защитные очки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4. | Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  |  |  |  |  |  |  | Не применяется в бытовых условиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  |  |  |  | Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей. Запах отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  | (1) (2) |  |
| 9.2. | Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  |  |  |  |  |  |  | Точка кипения 210-235 разл. 0С. Точка плавления 170 0С. Показатели пожаровзрывоопасности приведены в 5.2 ПБ. рН водного раствора с массовой долей 10 %, не менее: - с добавкой нитратов кальция и магния 5,0 - с сульфатно – фосфатной добавкой 4,5 - с сульфатной добавкой 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | (2) (2) (1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворимость в воде: при 20 0С – 1 183 000 мг/л; при 80 0С – 6 000 000 мг/л. |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В жирах селитра аммиачная нерастворима. Технология производства селитры аммиачной исключает содержание токсичных элементов, в том числе свинца, мышьяка, кадмия и ртути, а также природных и техногенных радионуклидов. |  |  |  |  |  |  |  | (2) (1) |  |
| 10. | Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  |  |  |  | Высоко стабильное вещество. |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |
| 10.2. | Реакционная способность: |  |  |  |  |  |  |  | Взаимодействует с кислотами и щелочами, разлагается при нагревании. |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |
| 10.3. | Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  |  |  |  | Совместное хранение или транспортирование с органическими веществами, кислотами, щелочами, разведение огня ближе 50 м от мест погрузки, разгрузки и хранения селитры аммиачной, а также курение вблизи этих мест, нагрев аммиачной селитры в замкнутом объеме. |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |
| 11. | Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  |  |  |  |  |  |  | Умерено опасное вещество. |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |
| 11.2. | Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  |  |  |  | При вдыхании, при попадании на кожу, глаза, в органы пищеварения (перорально). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  |  |  |  |  |  |  | Центральная нервная система, верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, печень, кровь. Метгемоглобинообразователь |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |
| 11.4. | Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  |  |  |  |  |  |  | Раздражение глаз, кожи Оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, что выражается в сильном зуде, покраснении вокруг фоликулов, лишаевидном утолщении кожи и покраснении ее на тыльной стороне кистей и предплечья. Попадая в мелкие раны или трещины, вызывает в них жгучую боль (информации не достаточно для классификации вещества по данному виду опасности). Раздражение дыхательных путей. Обладает сильным раздражающим действием. Кожно-резорбтивное действие не оказывает. |  |  |  |  |  |  |  | (1) (2) (4) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сенсибилизирующее действие установлено на морских свинках (информации не достаточно для классификации вещества по данному виду опасности). |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  |
| 11.5. | Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  |  |  |  |  |  |  | Эмбриотропное и канцерогенное действия не изучались. Гонадотропное действие установлено при воздействии высоких доз нитрата аммония. Соединение широко используется в сельском хозяйстве, промышленности, негативных фактов его воздействия на организм при рекомендуемых регламентах применения не выявлено. Мутагенное действие – не установлено. Тератогенное действие – не установлено. Метгемоглобинообразователь. Кумулятивность – умеренная. |  |  |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) (2) (2) |  |
| 11.6. | Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  |  |  |  | DL 50 = 2217-4820 мг/кг, в/ж, крысы DL 50>7940 мг/кг, н/к, кролики CL 50>88800 мг/м3, 4 часа, крысы |  |  |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) |  |
| 11.7. | Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  |  |  |  |  |  |  | Lim ас -5 мг/м3, инг., крысы (по изменению активности холинэстеразы в сыворотке крови, времени подвижности и кислотной резистентности сперматозоидов, морфологическим и гистохимическим изменениям во внутренних органах). ПД пэк -0,5 мг/кг, в/ж, крысы (по увеличению латентного периода на звонок и свет, замедлению скорости выработки условного рефлекса на раздражители). В концентрации 10 мг/л не влияет на санитарный режим водоема; 2 мг/л не вызывает нарушения биохимических процессов при постоянном воздействии в течение длительного времени. |  |  |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) |  |
| 12. | Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  |  |  |  |  |  |  | Технология производства селитры аммиачной исключает содержание токсичных элементов, в том числе свинца, мышьяка, кадмия и ртути, а также природных и техногенных радионуклидов. Удобрение не оказывает негативного воздействия на объекты окружающей среды при рекомендуемых способах и нормах применения агрохимиката устанавливаемых агрохимической службой по результатам почвенной диагностики агрохимических показателей почвы, с учетом требования культуры. |  |  |  |  |  |  |  | (1) (23) |  |
| 12.2. | Пути воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  | При несоблюдении правил обращения и хранения, транспортирования, при неорганизованном размещении и захоронении отходов, в результате аварий и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Наблюдаемые признаки воздействия: |  |  |  |  |  |  |  | При попадании в водные объекты – изменение органолептических свойств воды. Может повыситься кислотность почвы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. | Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты |  | ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  |  |  |  |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  |  |  | Источники данных |  |
| Аммоний нитрат |  | ПДКатм.в. с.с. = 0,3, рез., 4 класс опасности | ПДКвода (нитраты)= 45, с.-т.,3 класс опасности ПДКвода (диаммоний сульфата) = 1,0, орг.привк., 3 класс опасности |  |  |  |  |  |  |  | ПДК рыб.хоз: аммоний-ион (NH4+) = 0,5 (в пересчете на азот 0,4), токс., 4 класс опасности; для морей или их отдельных частей 2,9 при 13-34 ‰, токс. ПДК рыб.хоз нитрат – анион (NO3-) =40 (в пересчете на азот нитратов 9), токс., 4 (экологический) класс опасности |  | ПДКпочва (нитраты) 130, водномиграционный |  |  |  | (2) |  |
| 1ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный). 2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.2. | Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  | Острая токсичность для рыб ECmin = 800 мг/л, Centrarchidae (Ушастый окунь), время экспозиции 3,9 ч. ECmin = 191 мг/л, Lebistes reticulates peters (Гуппи), время экспозиции 72 ч. LC50 = 74 мг/л, Cyprinus Carpio (Карп), время экспозиции 48 ч. Токсическое действие на водоросли: ЕС50 = 83 мг/л, Scenedesmus quadricauda (Зеленые). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Острая токсичность для дафний Магна: ЕС50 = 555 мг/л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.3 | Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  | Трансформируется в окружающую среду. Продукты трансформации: оксиды азота, аммиак. Применение удобрения в соответствии с рекомендуемым регламентом обеспечивает полную трансформацию и использование питательного азота, входящего в состав, растениями и почвенными микроорганизмами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (23) |  |
| 13. | Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  |  |  |  |  | Меры безопасности при работе с отходами аналогичны мерам безопасности применяемым при работе с селитрой аммиачной. См. раздел 7, 8, 9 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  |  |  |  |  | Промывочные воды после промывки оборудования и коммуникаций должны быть направлены на биоочистные сооружения. Места возможного пыления должны быть оборудованы местными отсосами, воздух которых перед выбросом в атмосферу должен направляться на очистку. Тара многоразового использования должны быть чистой перед заполнением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Невозвратную тару утилизируют в местах, согласованных с территориальными органами Роспотребнадзора. Отходы и просыпанный продукт собирают в тару, и направляют на технологическую переработку. При этом должно быть исключено загрязнение продукта другими веществами. Твердые отходы производства (после чистки оборудования и коммуникаций) подлежат захоронению в специально отведенных местах. Удаление и обезвреживание отходов производят в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». См. раздел 7, 8, 9 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |
| 13.3. | Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  |  | 1942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (15) |  |
| 14.2. | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  |  |  |  |  | АММОНИЯ НИТРАТ/ AMMONIUM NITRATE/Селитра аммиачная марка Б, высшего, первого или второго сорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) (1) |  |
| 14.3. | Виды применяемых транспортных средств: |  |  |  |  |  | Всеми видами транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |
| 14.4. | Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  | По ГОСТ 19433 - подкласс 5.1, категория 511, классификационный шифр 5113. Согласно рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов продукт относится подклассу 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (15) |  |
| 14.5 | Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  |  |  |  |  | Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |
| 14.6. | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  | Группа упаковки III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |  |
| 14.7. | Информация об опасности при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  | Идентификационный номер опасности - 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (29) |  |
| 14.8. | Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (24) |  |
| 14.9. | Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  |  | СМГС Классификационный код 5113, код опасности – 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (29) |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Законы РФ: |  |  |  |  |  | «Об основах труда» «Об охране окружающей среды». «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «О техническом регулировании». «Об отходах производства и потребления» «Об охране атмосферного воздуха».. |  |  |
| 15.1.2. | Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  |  |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации агрохимиката № 0627 от 12.03.2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. | Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  | Вещество не попадает под действие международных конвенций и соглашений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.2. | Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  |  |  |  |  | Символы опасности: GHS03: пламя над окружностью, GHS07: восклицательный знак . R8: Контакт с горючими материалами может привести к пожару. R36: Вызывает раздражение глаз. S2: Хранить в местах, не доступных для детей. S17: Держать вдали от горючих материалов. S25: Избегать попадания в глаза. S26: При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (26) |  |
| 16. | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности РПБ №00203766.21.23684 от 10.09.2010 пересмотрен в связи с введением с 01.07.2014 межгосударственного стандарта ГОСТ 2-2013 взамен ГОСТ 2-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ГОСТ 2-2013. Селитра аммиачная. Технические условия

- Информационная карта потенциально опасного вещества. Аммоний нитрат. Свидетельство о государственной регистрации серия АТ № 000054 от 15.06.1994

- Постоянный технологический регламент производства гранулированной аммиачной селитры № 30 цеха № 3-а, с Изм № 1-7, утв. Исполнительным директором ОАО «Невинномысский Азот»  06.12.2011.

- Экспертное заключение ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана   по результатам токсиколого – гигиенической оценки агрохимиката «Селитра аммиачная» ОАО «Невинномысский Азот», утв. 28.04.2004

- Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. 4-е изд., переработанное и дополненное, 3т./ Под ред. Н.В.Лазарева и доктора мед. наук Э.Н.Левиной. Л., «Химия», 1976

- ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировки

- ГОСТ 12.1.044-89. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

- ГОСТ 12.1.007-75. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

- В.М.Олевский. Технология аммиачной селитры. Издательство «Химия» М., 1990

- ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

- А.Я.Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в двух частях. Ч.1.- М.: Асс. «Пожнаука», 2000

- ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

- М.А. Минович. Производство аммиачной селитры. Издательство «Химия» М., 1974

- Рекомендации по перевозке опасных грузов. (Типовые правила)

- В.А.Клевке. «Технология азотных удобрений» Госхимиздат., М., 1963

- ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

- Справочник азотчика. Издание 2-е. Под общей редакцией Н.М.Жаворонкова. Издательство «Химия», М., 1987

- Соколовский А.А., Унанянц Т.П. «Краткий справочник по минеральным удобрениям» М., «Химия», 1997

- ГОСТ 31340-2007. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

- Свидетельство о государственной регистрации агрохимиката № 0627 препарат селитра аммиачная марка Б получил государственную регистрацию за № 0627-07-201-205-0-0-0-0  от 12.03.2017

- Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)

- Экспертное заключение по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката «Селитра аммиачная» МГУ им. М.В. Ломоносова факультет почвоведения, утв. 28.09.2009.

- Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики

- Экспертное заключение ГНУ ВНИИА им. Д.Н.Прянишникова  на материалы, представленные ОАО «Невинномысский Азот» по установлению биологической эффективности агрохимиката селитра аммиачная марки Б,  утв. 30.05.2006

- Данные из информационной системы ЕС – ESIS (European chemical Substances Information System). [Электронный ресурс]: Режим доступа - htt://ecb.jrc.ec.europa.eu/IUCLID-DataSheets/6484522.pdf

- ГОСТ Р 53856-2010. Классификация опасности химической продукции. Общие требования

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

- Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

(ДОПОГ).

- Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам.

____________________________________________________________________