п.

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

| IUPAC | – | International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии) |
| --- | --- | --- |
| GHS (СГС) | – | Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))» |
| ОКПД 2 | – | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ОКПО | – | Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
| ТН ВЭД | – | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности |
| № CAS | – | номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service |
| № ЕС | – | номер вещества в реестре Европейского химического агенства |
| ПДК р.з. | – | предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| Сигнальное слово | – | слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013 |

| 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Техническое наименование |  |  |  |  |  |  |  | Натр едкий технический марки РД. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, текстильной, пищевой (для обезжиривания и обработки технологического оборудования и тары) промышленности, цветной металлургии, энергетики, микроэлектроники и других отраслей. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Полное официальное название организации |  |  |  |  |  |  |  | Публичное акционерное общество «Химпром». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Адрес (почтовый и юридический) |  |  |  |  |  |  |  | 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени |  |  |  |  |  |  |  | (8352) 73-56-46 (с 8 до 17 часов московского времени по видам опасного воздействия и мерам первой помощи). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 Факс |  |  |  |  |  |  |  | (8352) 73-05-73. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 Е-mail |  |  |  |  |  |  |  | standart@himprom.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76 и СГС) |  |  |  |  |  |  |  | Вещество высокоопасное по степени воздействия на организм, согласно ГОСТ 12.1.007 относится ко 2-му классу опасности. [1] Классификация опасности в соответствии с СГС: - коррозия металлов; - химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи: 1 класс, подкласс 1А; - химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/раздражение глаз: 1 класс. [25] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 Сигнальное слово |  |  |  |  |  |  |  | - Опасно. [19] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.2 Символы опасности |  |  |  |  |  |  |  | - [19] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) |  |  |  |  |  |  |  | Н290: Может вызывать коррозию металлов. Н314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. [19] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) |  |  |  |  |  |  |  |  | Не имеет. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Химическая формула: молекулярная формула - структурная формула - |  |  |  |  |  |  |  |  | NaОН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) |  |  |  |  |  |  |  |  | Представляет собой диафрагменный раствор гидроксида натрия. Марка РД выпускается двух сортов – высшего и первого (различаются по массовой доле основного вещества и примесей). Способ получения - диафрагменный электролиз водного раствора хлористого натрия с последующим упариванием электролитических щелоков до 44% - 50 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 [2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты (наименование) | Массовая доля, % |  |  |  |  | Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны |  |  |  |  |  |  | № CAS | № ЕС |  |  |  |  |
|  | Сорт высший |  | Сорт первый |  |  | ПДК р.з мг/м3 |  |  |  |  | Класс опасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий гидроксид+ | Не менее 46,0 |  | Не менее 44,0 |  |  | 0,5 (а)* |  |  |  |  | 2 |  | 1310-73-2 | 215-185-5 |  |  |  |  |
| Хлористый натрий | Не более 3,0 |  | Не более 3,8 |  |  | 5 (а)* |  |  |  |  | 3 |  | 7647-14-5 | 231-598-3 |  |  |  |  |
| ди Натрий карбонат + | Не более 0,6 |  | Не более 0,8 |  |  | 2 (а)* |  |  |  |  | 3 |  | 497-19-8 7542-12-3 | 207-838-8 |  |  |  |  |
| Хлорат натрия | Не более 0,25 |  | Не более 0,3 |  |  | 5 (а)* |  |  |  |  | 3 |  | 7775-09-9 | 231-887-4 |  |  |  |  |
| Вода | 50,15 |  | 51,10 |  |  | Не установлена |  |  |  |  | нет |  | 7732-18-5 | 231-791-2 |  |  |  |  |
| * Примечание: - аэрозоль (а); - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Наблюдаемые симптомы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) |  |  |  |  |  |  |  |  | Кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение. [3, 33] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 При воздействии на кожу |  |  |  |  |  |  |  |  | Отек, боль, ожоговые поражения кожи с явлением некроза. [3, 4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 При попадании в глаза |  |  |  |  |  |  |  |  | Отек век, резкое покраснение (гиперемия) конъюнктивы, помутнение роговицы, поражение радужной оболочки. [3, 4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожог губ, слизистых оболочек полости рта, пищевода и желудка. Слюнотечение, тошнота и рвота, часто с кровью; боли; явления коллапса. [3, 4, 33] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 При отравлении ингаляционным путем |  |  |  |  |  |  |  |  | Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. В нос закапать растительное масло. При затрудненном дыхании – тепло на область шеи; при кашле – внутрь молоко с питьевой содой, теплое молоко или боржоми. При сильном кашле – горчичники на грудь и спину. По показаниям искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. [3, 33] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 При воздействии на кожу |  |  |  |  |  |  |  |  | Промыть проточной водой в течение 10 минут; использовать примочки 5 % раствором уксусной или лимонной кислоты. При возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью. [3, 4, 33] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 При попадании в глаза |  |  |  |  |  |  |  |  | Немедленно промыть проточной водой или физиологическим раствором в течение 10-30 мин при широко раскрытой глазной щели в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью. [3, 5, 19, 33] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 При отравлении пероральным путем |  |  |  |  |  |  |  |  | Обильное питье воды или 1-2 % раствора винной, молочной и лимонной кислот, разбавленного лимонного сока или столового уксуса (2 ст.л. на стакан воды). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за медицинской помощью. [3, 33] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 Противопоказания |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрещается вызывать рвоту. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обильное питье, активированный уголь, солевое слабительное. /3/ |
| 5.1 Общая характеристика пожаро-взрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89) |  |  |  |  |  |  |  |  | Негорючая жидкость. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002) |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели не достигаются. [3, 30] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность |  |  |  |  |  |  |  |  | Не подвергается термодеструкции. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт не горюч. Использовать средства тушения по основному источнику возгорания. [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  | Не установлены. [1, 3, 5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) |  |  |  |  |  |  |  |  | Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рука-вицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью. [35, 36, 37, 38] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  |  |  |  |  |  | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 метров. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для аварийных бригад – изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |  |  | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать слабым раствором кислоты. [5] При утечке значительного количества продукт нейтрализовать слабым раствором кислоты. Нейтрализованный раствор направить на обезвреживание и утилизацию. При локальном разливе место разлива засыпать песком, загрязненный песок собрать в тару и отправить на захоронение, место разлива обильно полить большим количеством воды. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  | При пожаре не горит. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  | Помещения должны быть оборудованы непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляцией для соблюдения ПДК в воздухе рабочей зоны, места наибольшего выделения паров - местными отсосами. Технологический процесс должен быть механизирован, оборудование, емкости должны быть герметизированы. Помещения, в которых проводятся работы с продуктом, должны иметь искусственное освещение. Не вдыхать пары, использовать СИЗ. Регулярно контролировать содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Рабочие места должны быть оборудованы гидрантами, фонтанчиками, канализацией. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования, периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны: анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбросом в атмосферу. Не допускать попадания продукта в водоемы, канализацию и почву. [1, 5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. [1] По железной дороге продукт, упакованный в бочки, транспортируют в крытых вагонах повагонными отправками, в пакетированном виде на поддонах. При транспортировании водным транспортом бочки помещают в универсальные контейнеры. При температуре воздуха ниже 10 0С при сливоналивных операциях продукт должен быть разогрет. [1] При погрузке и выгрузке соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих условия безопасности при проведении работ данного вида: к выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие курс обучения и проверку знаний по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию первой помощи. [12] Места погрузочно-разгрузочных работ должны иметь достаточное искусственное и естественное освещение. Подъемно-транспортное оборудование должно быть исправным. Не допускать повреждения тары. [12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт хранят в закрытых емкостях из материала, стойкого к щелочам. Упакованный продукт хранят в складских неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. [1] Несовместимые при хранении вещества - органические вещества, вода, кислоты. [3, 4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ж/д цистерны, автоцистерны, специализированные контейнеры-цистерны из низколегированной, легированной сталей и коррозионно-стойкой стали. Бочки стальные или полиэтиленовые, контейнеры. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт в быту не используется. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК аэрозоля едкого натра в воздухе рабочей зоны - 0,5 мг/м3, 2 класс опасности. [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях |  |  |  |  |  |  |  |  | Общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция. Герметичность оборудования. Периодичность контроля – не реже 1 раза в месяц в соответствии с ГОСТ 12.1.005 - 88 по согласованию с местными органами государственного санитарного надзора. Определение проводят по МУ № 4574-88 от 30.03.88, выпуск 10 (фотометрически). [1, 3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 Общие рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  | При работе с продуктом требуется специальная защита кожи и глаз. [2] При работе с продуктом использовать средства индивидуальной защиты. Избегать прямого контакта с продуктом. Ежесменная уборка помещения. Соблюдение правил личной гигиены. При допуске персонала к работе информировать об опасных свойствах продукта. Работающие с продуктом перед поступлением на работу и периодически должны проходить медицинские осмотры в соответствии с законодательством Российской Федерации. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД) |  |  |  |  |  |  |  |  | Фильтрующий противогаз с коробкой марки БКФ и КД. [13] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз) |  |  |  |  |  |  |  |  | Костюм для защиты от кислот и щелочей, очки защитные, резиновые перчатки, кислотощелочестойкие резиновые сапоги. [14, 15, 16, 17, 28] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту |  |  |  |  |  |  |  |  | В быту продукт не используется. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесцветная или окрашенная жидкость без запаха, допускается выкристаллизованный осадок. Едкое вещество. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  | Точка кипения (раствор при концентрации 41-51%)- 115-120 0С при давлении760 мм.рт.ст. [34] Плотность при (20±2) 0С: 1,469 – 1,487 г/м3 . [34] Неограниченно смешивается с водой. Растворим в этиловом спирте и глицерине. Нерастворим в ацетоне, эфире, жирах. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт стабилен в нормальных условиях при соблюдении правил хранения и перевозки. [1, 3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  | Взаимодействует с кислотами, спиртами. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  |  |  |  |  | Не совмещать с кислотами, органическими веществами. Реакция взаимодействия с кислотами является экзотермической. [3, 4] При контакте с несовместимыми веществами в результате разложения образуется натрий карбонат. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) |  |  |  |  |  |  |  |  | Вещество высокоопасное по степени воздействия на организм. Обладает резко выраженным раздражающим действием. При попадании на кожу и слизистые оболочки вызывает химические ожоги.. При попадании в глаза поражается не только роговица, но и глубокие части глаза. Исходом может быть слепота. [1, 4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза. [3, 33] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека |  |  |  |  |  |  |  |  | Дыхательная система, глаза, кожа, желудочно-кишеч-ный тракт, почки, печень, сердечно-сосудистая система. [3, 33] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) |  |  |  |  |  |  |  |  | При вдыхании вызывает резкое раздражение и прижигание слизистых оболочек дыхательных путей и глаз (отек, гиперемия, помутнение роговицы, поражение радужной оболочки). [3, 4] При попадании внутрь: ожог губ, слизистых оболочек пищеварительного тракта, явление коллапса. Поражаются почки, печень, развивается отек легких. Смерть может наступить в первые часы или сутки от шока. [3, 4] При попадании в глаза возникает химический ожог, тяжесть которого определяется степенью поражения роговой и слизистой оболочки глазного яблока. Возможна слепота. [31] При попадании раствора на кожу образуется мягкий струп; вещество проникает в более глубокие ткани, вызывая явления обширного некроза; после ожогов остаются рубцы. При постоянной работе с продуктом могут появиться язвы на пальцах рук, дерматиты (экзема). [4, 31] Кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия не изучались. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  | Кумулятивность слабая. Эмбриотропное, гонадотропное тератогенное, канцерогенное действие не изучалось. Установлено мутагенное действие, не подтвержденное МАИР. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  |  |  |  |  | DLmin = 500 мг/кг, в/ж, кролики. DL50 = 1350 мг/кг, н/к, кролики. Смертельная доза для человека при поступлении через рот - 4,95 мг/кг. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  | Представляет опасность для окружающей среды, может загрязнять водоемы и атмосферный воздух. Признаками воздействия могут служить появление специфического запаха в атмосферном воздухе, изменение санитарного режима водоемов (изменение рН) и органолептических свойств воды (появление запаха и привкуса). Оказывает токсическое действие на обитателей водоемов. В промышленных сточных водах необходимо контролировать водородный показатель (рН 6,5 – 8,5). [1, 3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения и перевозки, применения; в результате аварий и ЧС, при неорганизованном размещении и захоронении отходов возможно загрязнение атмосферного воздуха, водоемов и почв. Категорически запрещается сливать продукт в поверхностные водоемы. [1, 3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2 [ 6, 7, 8 , 9 ,10 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты |  | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  |  |  |  |  | ПДК вода или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) |  |  | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  |  |  |
| Натрий гидроксид |  | 0,01 (ОБУВ) |  |  |  |  |  |  |  | 200 ( по натрию), с.-т., 2 класс; контроль рН: 6,5 – 8,5 |  | 4э класс норматив рН: 6,5 – 8,5; |  |  | Не установлен |  |  |  |
| 12.3.2 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | СL50 = 45,4 мг/л, Oncorhynchus mykiss, время экспозиции 96ч. СL50 = 189 мг/л, Leucisсus idus melanotus (золотой орфей), время экспозиции 48ч. СL50 = 125 мг/л, Gambusia affinis (гамбузия), время экспозиции 24, 48, 96ч. СL50 = 33 - 100 мг/л, Crangon crangon (ракообразные) и Asteroidae (морская звезда), время экспозиции 48ч. Для дафний Магна: ЕС = 40 - 240 мг/л. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Трансформируется в окружающей среде. Продукт трансформации – карбонат натрия. [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании |  |  |  |  |  |  |  |  | Все работы с отходами продукта проводят в вентилируемом помещении в СИЗ (костюм для защиты от кислот и щелочей, перчатки, сапоги, очки). Свести к минимуму образование и накопление отходов. Исключить неорганизованное размещение отходов. [1, 18, разделы 7 и 8 ПБ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку) |  |  |  |  |  |  |  |  | Отходы продукта разбавляют большим количеством воды, нейтрализуют слабым раствором кислоты, хлорной известью, собирают в тару и направляют на биологические очистные сооружения. Твердые отходы направляют на полигон захоронения. Тару перед повторным использованием промывают водой. Не допускать попадания вещества в водоемы, канализацию. [1] Транспортирование, ликвидация и захоронение отходов производится на основании соответствующих лицензий. Невозвратную или вышедшую из употребления тару ликвидируют как основной отход. Все действия выполняются в соответствии СанПиН 2.1.7.1322-03. [18] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту |  |  |  |  |  |  |  |  | В быту продукт не используется. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1824 [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортное наименование – НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ РД (СОРТ ВЫСШИЙ ИЛИ СОРТ ПЕРВЫЙ) . [1] Надлежащее наименование груза - НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР. [21] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 Применяемые виды транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  | Автомобильный, железнодорожный, морской (ADR/RID/IMDG). [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - класс |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 [1, 20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подкласс |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2 [1, 20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 19433-88: 8212 [20] При ж/д перевозках: 8012 [23] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности |  |  |  |  |  |  |  |  | знак опасности по чертежу 8. [20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - класс или подкласс |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дополнительная опасность |  |  |  |  |  |  |  |  | нет [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - группа упаковки ООН |  |  |  |  |  |  |  |  | II. [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная маркировка в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на соответствующих видах транспорта. [1] «Герметичная упаковка» (только для бочек). [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  | При перевозке ж/д транспортом – АК № 809. [21] При перевозке автотранспортом – письменная инструкция. [22] При перевозке морским транспортом - 8-1. [29] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Информация о национальном и международном законодательствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологичес- ком благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукция не подпадает под действие международных конвенций и соглашений в области защиты человека и окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в пункты …, дата внесения …») |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности разработан в связи с окончанием срока действия РПБ № 05763441.21.445822 (до 05.12.2019) в соответствии с ГОСТ 30333-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ГОСТ Р 55064-2012 «Натр едкий технический. Технические условия».

- Предельно-допустимые концентрации (ПДК), ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.2.5.2308-07.

- Информационная карта потенциально опасного химического и биологического ве-щества серия АТ № 000137 от 14.11.1994 на натрий гидроксид. РПОХиБВ.

- Вредные вещества в промышленности. Справочник. Н.В. Лазарев.

- Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ. Аварийная карточка № 809.

- Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.2309-07.

- Предельно - допустимые концентрации (ПДК), загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.3492-17

- Предельно - допустимые концентрации (ПДК) и ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07.

- Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного  значения, в том числе   нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом № 552 от 13.12.2016 Минсельхоза России.

- Предельно допустимые  концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09.

- ГОСТ 12.1.007-76. Классификация опасности химической продукции.

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования  безопасности.

- ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов.

- ГОСТ  12.4.251-2013 Одежда специальная для защиты от растворов кислот.

- ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли.

- ГОСТ 12.4.253-2013 ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.

- ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические.

- Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03.

- ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

- ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

- Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. Утв. Советом по железнодорожному  транспорту государств – участников Содружества протокол от 05.04.96 № 15. С изменениями и дополнениями (редакция действует с 01.03.2014 года).

- Правила перевозки грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272.

- Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).

Приложение 2.

- Европейская база данных ECHA – Режим доступа: http://echa.europa.eu/.

- ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции.

- ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.

- Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. 18-е, изд. Нью-Йорк и Женева, ООН, 2013 г.

- ГОСТ 5375-79 Сапоги резиновые формовые. Технические условия.

- Правила морской перевозки опасных грузов. РД 31.15.01-89.

- ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IVгрупп. Справочник. В.А.Филов.

- ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.

- Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества.

Натрий гидроксид  АТ  № 000137  http:// www.rpohv.ru. On-line.

- Краткий справочник химика под ред. Б.В. Некрасова.

- ГОСТ Р 53264-2009. Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного.

Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53265-2009. Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног

пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53268-2009. Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные.

Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р-53269-2009. Техника пожарная. Каски пожарные.

Общие технические требования. Методы испытаний.

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)